# 基于YOLOv11的皮带跑偏检测系统——可行性分析报告 (5W2H法)

## 一、What——项目目的是什么?

目的 :  开发一套基于深度学习（ YOLOv11实例分割模型）的皮带跑偏智能检测系统，替代传统机械/红外传感器方案。

核心目标 :

1. 通过摄像头实时采集皮带运行图像；

2. 用标注工具（如labelme/labelimg）构建皮带轮廓数据集，训练实例分割模型；

3. 开发图形界面（GUI）系统，实时识别皮带轮廓边缘，根据边缘位置变化判断跑偏；

4. 跑偏发生时自动生成告警，实现无人化、远程化监控。

## 二、Who——谁来做?

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 项目负责人/学生本人 | 总体方案设计、进度把控 |
| 算法开发人员 | 数据集构建、模型训练与调优 |
| 软件开发人员 | GUI界面开发、摄像头接入、告警 逻辑 |
| 现场配合人员（企业/ 实验室） | 提供皮带实验场地、图像采集条 件、现场测试 |

技术支撑 :  所需技术栈（Python、PyTorch、OpenCV、PyQt/PySide 、labelme）均为开源成熟技术，个人或小型团队即可完成。

## 三、When——什么时候做?

典型的毕业设计/课题周期（约4~6个月）：

| 阶段 | 时间 | 任务 |
| --- | --- | --- |
| 第1阶段 | 第1~2周 | 文献调研、方案设计、环境搭建 |

| 阶段 | 时间 | 任务 |
| --- | --- | --- |
| 第2阶段 | 第3~6周 | 图像采集、labelme标注、数据集构 建 |
| 第3阶段 | 第7~10周 | YOLOv11实例分割模型训练与评估 |
| 第4阶段 | 第11~13周 | GUI系统开发、跑偏判断逻辑与告警 |
| 第5阶段 | 第14~15周 | 联调测试、现场验证、优化 |
| 第6阶段 | 第16周 | 撰写报告/论文、验收答辩 |

## 四、Why——为什么要做?可不可以不做?

为什么要做 :

1. 需求真实 :  皮带跑偏导致设备损坏、停产甚至安全事故，行业痛点明确；

2. 现有方案有缺陷 :  机械传感器易磨损、接触式检测；红外传感器受粉尘、光照影响大、精度低、无法远程监控；

3. 技术优势明显 :  视觉方案非接触、精度高、可远程、可扩展（还能兼顾异物检测等）；

可不可以不做?

·  不做本课题，就得继续依赖传统传感器，无法解决“易受环境干扰、精度低、不能远程监控”的问题；

·   若采用人工巡检，成本高、实时性差、有安全隐患。

·  结论 :不可不做 ,项目必要性充分。

## 五、Where——在哪里做?

| 场地 | 用途 |
| --- | --- |
| 实验室/桌面皮带传送装置（或模 拟视频数据） | 数据采集、模型训练、功能开发 |
| 企业现场/矿区输送线（如有条 件） | 实地验证与部署测试 |

| 场地 | 用途 |
| --- | --- |
| 普通PC/GPU工作站（如RTX 3060 以上显卡） | 模型训练；推理可用GPU或CPU |

说明 :  若无实地条件，可用公开数据集+ 自制小型传送带模拟，不影响课题完成，后续再迁移到真实场景。

## 六、How——怎么做?

技术路线 :

1. 数据采集  摄像头固定架设，多角度、多光照条件采集皮带图像；

2. 数据标注:  使用labelme进行皮带轮廓多边形标注，生成实例分割数据集（训练:验证≈ 8:2），并做数据增强（旋转、亮度、噪声）扩充样本；

3. 模型训练 :  基于YOLOv11-seg预训练权重迁移学习，训练皮带实例分割模型；

4. 跑偏判断算法 :  分割得到皮带掩膜 →提取左右边缘坐标 →与初始标定基准线比较 →计算偏移量，超过阈值即判定跑偏；

5. 系统开发  PyQt5/Tkinter开发GUI ，集成OpenCV视频流读取、模型推理、实时可视化、声光/弹窗告警与日志记录；

6. 测试优化:  准确率、误报率、实时性（FPS）测试与迭代。

## 七、How much——做到什么程度?质量如何?费用如何?

### 1. 完成程度  (验收指标)

·  v 皮带数据集(≥500~1000张标注图像）；

·  vYOLOv11实例分割模型，mAP@0.5 ≥ 90%（自制数据集上通常可轻松达到）； ·  v 实时检测帧率 ≥ 15~30 FPS（GPU）/ ≥ 5 FPS（CPU）；

·  v GUI系统具备：实时视频显示、轮廓可视化、跑偏判定、告警提示；

·  v 跑偏识别准确率 ≥ 95% ，误报率 < 5%。

### 2. 质量保障

·   数据集覆盖不同光照、负载、角度场景，增强模型鲁棒性；

·  采用混淆矩阵、mAP、边缘偏移量误差等指标量化评估；

长时间运行测试验证系统稳定性。

| 项目 | 预算 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 摄像头 | 100~300元 | 普通工业/USB摄像头即可 |
| GPU训练环境 | 0~2000元 | 可用学校实验室设备或云GPU （AutoDL约1~2元/小时，总花费几 十元） |
| 小型传 送带装置 | 0~500元 | 可用现有实验室设备，或低成本模 拟 |
| 软件与工具 | 0元 | PyTorch、YOLOv11、labelme均开 源免费 |
| 合计 | 约 100~1000 元 | 成本极低，可行性高 |

## 八、结论

本课题技术可行（YOLOv11成熟开源、标注工具齐备）、经济可行（成本低，全开源）、时间可行（4~6个月可完成）、需求可行（解决行业真实痛点，明显优于传统传感器方  案）。综合评估：项目完全可行,建议实施。

主要风险及对策：真实工业场景数据难获取 →可用实验室模拟+数据增强；粉尘光照干扰→数据集覆盖多场景+补光/镜头防护。