基于YOLOv11的皮带跑偏智能检测系统

——可行性分析报告

一、项目概述

本课题旨在开发一套基于深度神经网络（YOLOv11）的皮带跑偏智能检测系统。系统通过工业摄像头采集皮带运行图像，利用YOLOv11实例分割模型识别皮带左右边缘，计算皮带中线，并与预设的正常运行中线进行对比，通过偏移角度和偏移距离两个指标判断皮带是否跑偏，一旦超出阈值即触发告警。系统采用PyQt5构建图形界面，支持实时视频监控、参数配置和告警提示。

以下基于5W2H分析法（七问分析法），从技术可行性、经济可行性、操作可行性、时间可行性和法律可行性五个维度对本项目进行系统分析。

二、5W2H分析

1. WHAT——项目是什么？目的是什么？

项目定义：本项目是基于YOLOv11实例分割模型的皮带跑偏智能检测系统。

核心目的：

替代传统机械传感器、红外线传感器等检测方式，克服其受环境影响大、精度不高、难以远程监控等局限性

实现皮带跑偏故障的实时、精准、可视化检测与告警

主要工作内容：

采集皮带运行图像，构建训练数据集

使用标注工具对皮带轮廓进行实例分割标注

基于YOLOv11训练皮带实例分割模型

开发PyQt5图形界面系统，实现实时视频读取、模型推理、跑偏判断与告警

2. WHY——为什么要做？有没有替代方案？

必要性分析：

皮带传动系统在工业生产中应用广泛，跑偏问题普遍存在且隐患严重

跑偏会导致设备损坏、生产中断，甚至引发安全事故和人员伤亡

传统检测方式（机械传感器、红外线传感器等）存在精度低、环境适应性差、无法远程监控等固有缺陷

替代方案对比：

| 方案类型 | 优势 | 劣势 |
| --- | --- | --- |
| 机械传感器 | 成本低、原理简单 | 精度低、易磨损、无法远程监控 |
| 红外线传感器 | 非接触式检测 | 受光照、粉尘环境影响大 |
| 传统机器视觉 | 可远程监控 | 算法泛化能力差、场景适应性弱 |
| 深度学习方案（本方案） | 精度高、鲁棒性强、可远程监控、持续优化 | 需标注数据、需GPU算力 |

已有研究表明，基于深度学习的皮带跑偏检测方法在精度和鲁棒性方面显著优于传统方案。

3. WHO——由谁来做？

项目团队构成：

算法工程师：负责YOLOv11模型训练、调优与部署

后端开发工程师：负责OpenCV视频流处理、跑偏判定逻辑实现

前端/界面开发工程师：负责PyQt5图形界面开发

数据标注人员：负责皮带图像的数据集标注工作

项目测试人员：负责系统功能测试与现场部署验证

技术栈对应关系：

Python：全栈开发语言

PyTorch：深度学习框架，用于模型训练与推理

YOLOv11：实例分割神经网络

OpenCV：计算机视觉处理，视频流读取与图像预处理

PyQt5：用户界面开发

4. WHEN——何时做？时间如何安排？

建议时间规划（共4周） ：

| 阶段 | 时间 | 主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 第1周 | 环境搭建（Anaconda、PyCharm、PyTorch、CUDA）、数据集采集 |
| 第二阶段 | 第2周 | 图像标注（LabelMe/LabelImg）、数据集构建与增强 |
| 第三阶段 | 第3周 | YOLOv11模型训练、调优与验证 |
| 第四阶段 | 第4周 | PyQt5图形界面开发、系统集成与联调系统测试、部署验证与文档整理 |

5. WHERE——在哪里做？

开发环境：

本地开发：个人电脑，配置PyCharm IDE和Anaconda环境管理

6. HOW——怎么做？如何实施？

技术实施路径：

（1）数据采集与标注

从电厂皮带现场采集实际运行视频

使用LabelMe或LabelImg工具进行皮带轮廓的实例分割标注

（2）模型训练

基于YOLOv11-seg架构进行实例分割模型训练

YOLOv11在实例分割任务中表现优异，YOLO-v11s-seg在工业检测场景中mAP50-95可达0.822

已有研究证明基于YOLOv11的皮带跑偏检测方法Mask mAP50-95可达0.948

（3）实时推理

使用OpenCV读取摄像头视频流

加载训练好的YOLOv11模型进行实时实例分割

YOLOv11n在GPU上可实现166 FPS的推理速度，完全满足实时性要求

（4）跑偏判定

从分割结果中提取皮带左右边缘像素坐标

计算皮带中线（绿线）

与预设的正常运行中线（蓝线）对比

计算两条线的夹角和最大像素距离

根据已知皮带宽度将像素距离换算为实际偏移距离

（5）界面开发

基于PyQt5构建图形界面，支持实时视频显示、参数配置和告警提示

采用多线程技术实现检测与界面分离，保证界面流畅性

7. HOW MUCH——多少？成本与产出如何？

成本估算：

| 成本项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 软件与工具 | Python、PyTorch、OpenCV、PyQt5均为开源免费 |
| 人工成本 | 小组成员自行开发 |

预期产出：

训练好的YOLOv11皮带实例分割模型

完整的PyQt5图形界面皮带跑偏检测系统

系统部署与操作文档

《软件需求说明书》等技术文档

三、可行性综合评估

1. 技术可行性 ★★★★★

高度可行，理由如下：

算法成熟：YOLOv11是Ultralytics于2024年9月发布的最新YOLO系列模型，在实例分割任务中表现卓越。YOLO-v11s-seg在工业检测场景中mAP50-95达0.853（检测）和0.822（分割）

实时性保障：YOLOv11n在GPU上推理速度可达166 FPS，CPU-only环境下也可达21-27 FPS，完全满足工业实时监控需求

工业验证充分：已有多个研究将YOLOv11应用于皮带跑偏检测，DC-YOLO-seg模型Mask mAP50-95达0.948，偏差检测误差可控制在5mm以内

技术栈成熟：Python、PyTorch、OpenCV、PyQt5均为业界成熟的开源技术栈，社区支持完善，开发风险低

界面开发有成熟参考：PyQt5与YOLO结合开发实时监控系统已有大量成功案例

2. 经济可行性 ★★★★★

高度可行：

所有核心软件工具均为开源免费，无授权费用

与传统传感器方案相比，深度学习方案一次投入、长期受益，且可随数据积累持续优化

3. 操作可行性 ★★★★★

高度可行：

团队成员具备Python、深度学习、计算机视觉等所需技能

开发流程清晰，从环境搭建到模型训练到界面开发，各阶段任务明确

项目周期4周，时间充裕，可按计划推进

PyQt5图形界面设计友好，现场操作人员可快速上手

4. 时间可行性 ★★★★★

高度可行：

4周时间安排合理，各阶段工作量适中

YOLOv11模型训练已有成熟的训练流程和预训练权重，可大幅缩短训练时间

界面开发可参考大量开源项目模板，提高开发效率

四、结论

基于5W2H分析法的综合评估，本皮带跑偏智能检测系统项目在技术、经济、操作、时间和法律五个维度均具备高度可行性。

核心优势：

YOLOv11实例分割技术成熟，已在同类工业场景中得到验证

全部技术栈开源免费，成本可控

开发周期合理，团队技能匹配

项目成果具有明确的工业应用价值和推广前景