用例规约：皮带跑偏实时监测与报警

1.简要说明：系统实时采集视频流，通过识别皮带边缘并计算中线与基准线的偏差，当跑偏角度或距离超限时触发报警。

2.事件流

2.1 基本事件流：

1. 用户启动系统，界面显示视频监控画面与参数配置区域。

2. 系统加载 YOLO 实例分割模型及 OpenCV 组件，进入待机状态。

3. 系统读取摄像头或视频文件，实时将皮带运行画面显示在界面的视频显示区。

4. 系统对当前帧执行皮带实例分割，识别皮带区域与轮廓。

5. 系统基于轮廓提取皮带左右边缘坐标，并拟合计算当前皮带中线。

6. 系统读取预设的基准中线参数，对比当前中线与基准中线。

7. 系统计算跑偏角度及跑偏像素距离，并结合物理宽度换算为实际偏移距离。

8. 系统判断跑偏角度与距离均在阈值范围内，更新界面检测结果区数据。

9. 系统继续读取下一帧图像，循环执行检测。

2.2 备选事件流：

1. 视频源异常（摄像头断开或文件读取失败），系统在界面提示“视频信号丢失”，停止检测并保持上一状态。

2. 模型推理失败（如显存溢出或模型文件损坏），系统捕获异常，界面弹出错误提示并暂停实时检测。

3. 识别到皮带遮挡或光照剧烈变化导致置信度过低，系统依据多帧判断机制过滤异常数据，暂不更新中线与跑偏数据。

4. 计算出的跑偏角度或距离超过预设阈值，系统判定为跑偏，界面告警提示区输出红色报警信息。

5. 参数非法（如物理宽度设为负数），系统拦截输入并在界面提示“参数设置无效”。

3.特殊需求：视频流处理帧率需满足工业监控实时性要求（对应NFR-001）；算法需具备抗抖动能力，支持多帧数据综合判断以降低误报（对应NFR-002）。

4.前置条件：系统已成功加载 YOLO 模型；皮带正常运行基准线已通过 FR-005 设置完成；视频采集设备连接正常或本地视频文件路径有效。

5.后置条件：用例执行成功后，界面实时显示最新皮带边缘、中线及跑偏数值；若发生跑偏，界面显示报警状态；执行失败时（如视频断开），系统停止更新数据并提示故障。