基于YOLO的皮带跑偏智能检测与预警系统项目计划书

一、项目概述

1.1 项目名称

基于YOLO的皮带跑偏智能检测与预警系统

1.2 项目背景

在工业生产过程中，皮带传动系统被广泛应用于物料输送、矿山运输、电厂生产线以及其他工业场景。皮带作为连续运行的重要设备，其运行状态直接影响整个生产系统的稳定性。

皮带跑偏是皮带输送系统中较为常见的故障。当皮带长期处于偏离正常运行位置的状态时，可能造成皮带边缘磨损、设备部件损坏、物料洒落等问题，严重时还可能造成生产线停机以及安全事故。

传统的皮带跑偏检测主要依靠机械式传感器、红外传感器等设备。这些方法虽然能够实现一定程度的跑偏检测，但存在安装成本较高、检测范围有限、容易受到现场环境影响以及难以实现基于视频的直观监控等问题。

本项目拟采用YOLO深度学习算法对监控视频中的皮带进行实例分割，获取皮带轮廓及左右边缘，并结合OpenCV进行图像处理和几何计算，通过计算皮带当前中线与正常运行中线之间的角度和距离，实现皮带跑偏状态的自动判断。当检测结果超过预先设置的阈值时，系统进行报警提示。

1.3 项目目标

通过摄像头或监控视频获取皮带运行图像。

使用YOLO实例分割模型识别视频中的皮带区域。

提取皮带区域的左右边缘，并计算皮带当前运行中线。

设置皮带正常运行状态下的基准中线。

计算当前中线与基准中线之间的夹角。

计算当前皮带位置与正常位置之间的最大像素距离。

根据皮带实际宽度建立像素距离与实际偏移距离之间的换算关系。

设置跑偏角度和跑偏距离阈值。

当检测结果超过阈值时进行跑偏报警。

通过PyQt图形化界面实时显示皮带运行状态和检测结果。

支持对正常位置、角度阈值以及距离阈值进行配置。

二、项目需求分析

2.1 功能需求

2.1.1 视频采集功能

系统能够读取摄像头或已有监控视频，并连续获取皮带运行画面。输入可以包括摄像头实时视频、工业监控摄像头视频以及本地皮带运行视频文件。系统对视频进行逐帧处理，并将处理结果实时显示在系统界面中。

2.1.2 皮带识别功能

系统使用YOLO实例分割模型对视频中的皮带进行识别。实例分割能够获得更加精确的皮带区域轮廓，为后续的皮带边缘提取和跑偏计算提供数据基础。识别结果主要包括皮带所在区域、皮带轮廓和模型置信度。

2.1.3 皮带边缘提取功能

根据YOLO实例分割得到的皮带轮廓，利用OpenCV对轮廓进行进一步处理，获取皮带左右边缘。系统通过分析皮带轮廓在不同位置的坐标，确定当前皮带的左右边缘位置。

2.1.4 皮带中线计算功能

根据皮带左右边缘计算皮带当前运行中线。对于同一位置获取的皮带左边缘和右边缘坐标x_left和x_right，皮带中线位置可以表示为：

x_center = (x_left + x_right) / 2

通过多个位置的中线点可以进一步拟合出当前皮带运行中线。

2.1.5 正常运行基准线设置

系统需要预先确定皮带正常运行状态下的位置。通过正常运行状态下的视频或图像获取皮带左右边缘，并计算得到正常运行中线，作为后续跑偏判断的基准线。

2.1.6 跑偏角度计算

将当前皮带中线与正常运行基准中线进行比较，计算两条直线之间的夹角。当夹角超过设定阈值时，则认为皮带存在跑偏趋势。

2.1.7 跑偏距离计算

系统计算当前皮带位置与正常运行位置之间的最大像素距离，并结合实际皮带宽度建立像素距离与实际距离之间的换算关系。实际偏移距离可表示为：

实际偏移距离 = 像素偏移距离 ÷ 皮带像素宽度 × 实际皮带宽度

2.1.8 跑偏报警功能

系统设置跑偏角度阈值和跑偏距离阈值。当角度超过角度阈值，或偏移距离超过距离阈值时，系统判定皮带存在跑偏异常，并在系统提示区域进行报警。

2.1.9 参数配置功能

系统提供参数配置界面，可以根据实际皮带和摄像头安装情况调整正常运行位置、皮带实际宽度、跑偏角度阈值和跑偏距离阈值。

三、系统总体设计

3.1 系统总体架构

系统整体划分为视频采集模块、YOLO皮带分割模块、皮带边缘提取模块、中线计算模块、跑偏分析模块、报警模块和PyQt可视化界面。

系统流程：摄像头/监控视频 → 视频图像采集 → YOLO实例分割 → 获得皮带轮廓 → 左右边缘提取 → 当前皮带中线计算 → 与正常运行基准线比较 → 角度及距离计算 → 与阈值比较 → 正常运行或跑偏报警 → PyQt界面显示。

四、系统技术方案

4.1 YOLO皮带实例分割

项目采用YOLO作为核心深度学习模型。首先采集实际皮带运行过程中的图像数据，然后利用标注工具对图像中的皮带区域进行轮廓标注，形成皮带实例分割数据集。之后使用训练数据对YOLO模型进行训练，使模型能够从监控画面中准确识别皮带区域。

4.2 OpenCV图像处理

OpenCV主要负责视频读取、图像预处理、皮带轮廓处理、边缘坐标提取、中线计算、角度计算、距离计算以及检测结果可视化。

4.3 PyQt图形化界面

系统采用PyQt开发用户界面。主要包括视频显示区域、参数配置区域、检测结果区域和报警提示区域。

五、数据集设计

5.1 数据采集

项目首先采集实际工业环境中的皮带运行视频，并从视频中提取具有代表性的图像作为数据集。数据应覆盖正常运行、左侧轻微跑偏、左侧明显跑偏、右侧轻微跑偏、右侧明显跑偏以及不同光照、背景和遮挡情况。

5.2 数据标注

使用Labelme等标注工具对皮带区域进行轮廓标注。标注内容主要为皮带完整轮廓，通过实例分割标注使模型能够获得更加准确的皮带区域。

5.3 数据集划分

数据集可以按照训练集70%、验证集20%、测试集10%的比例划分。训练集用于模型训练，验证集用于调整模型参数，测试集用于最终评价模型性能。

六、项目实施计划

| 阶段 | 时间 | 主要工作 | 阶段成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段：项目准备 | 第1周 | 明确项目需求；分析皮带跑偏问题；确定技术路线；搭建Python开发环境；配置PyCharm；安装相关依赖；整理软件需求说明书。 | 完成开发环境搭建，并明确系统功能和技术路线。 |
| 第二阶段：数据采集与标注 | 第2周 | 收集皮带运行视频；提取图像；筛选代表性图片；使用Labelme进行皮带轮廓标注；检查标注质量；建立训练集、验证集和测试集。 | 形成可用于YOLO实例分割训练的皮带数据集。 |
| 第三阶段：YOLO模型训练 | 第3周 | 配置训练环境；整理数据集目录；编写数据集配置文件；加载预训练模型；训练模型；调整参数；验证模型；保存最佳模型。 | 得到能够识别皮带轮廓的YOLO实例分割模型。 |
| 第四阶段：皮带边缘检测算法开发 | 第4周 | 获取YOLO分割结果；提取皮带轮廓；获取左右边缘；计算皮带中线；建立正常运行基准线；计算中线夹角和最大像素偏移距离；建立距离换算关系。 | 完成皮带跑偏核心算法。 |
| 第五阶段：跑偏判断与报警 | 第5周 | 设置正常运行状态、角度阈值和距离阈值；实时计算跑偏角度和距离；判断是否超过阈值；实现异常状态报警。 | 系统能够自动判断皮带是否跑偏。 |
| 第六阶段：PyQt系统开发 | 第6周 | 完成视频显示、模型加载、实时检测、参数设置、正常位置设置、数据实时显示、跑偏状态显示和报警提示。 | 形成完整的皮带跑偏智能检测系统。 |
| 第七阶段：系统测试 | 第7周 | 使用不同场景视频测试正常运行、轻微跑偏、明显跑偏、左右跑偏、光照变化、复杂背景和连续运行稳定性。 | 完成系统功能和性能测试，并进行优化。 |
| 第八阶段：总结与文档 | 第8周 | 整理实验数据；分析测试结果；优化系统；完成项目总结和相关技术文档。 | 形成完整项目成果及项目文档。 |

七、项目技术栈

| 技术 | 作用 |
| --- | --- |
| Python | 系统主要开发语言 |
| PyTorch | 深度学习框架 |
| YOLOv11 | 皮带实例分割 |
| OpenCV | 图像处理、边缘提取、几何计算 |
| PyQt | 系统图形化界面 |
| Labelme | 皮带轮廓数据标注 |
| Anaconda | Python环境管理 |
| PyCharm | 项目开发IDE |

八、项目预期成果

建立包含不同运行状态的皮带图像数据集，并完成皮带轮廓标注。

训练得到能够识别皮带区域和轮廓的YOLO实例分割模型。

实现“皮带识别→边缘提取→中线计算→角度计算→距离计算→跑偏判断”的完整算法流程。

开发基于PyQt的图形化检测软件，实现实时视频检测和检测结果显示。

当皮带偏移角度或偏移距离超过设定阈值时，系统能够自动进行报警提示。

形成软件需求说明书、项目计划书、系统设计文档、数据集说明、模型训练记录、系统测试报告和项目总结报告。

九、项目风险及解决方案

| 风险 | 可能原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 皮带识别不准确 | 数据量不足、场景单一 | 增加不同环境和不同状态的数据 |
| 边缘提取错误 | 皮带遮挡、背景复杂 | 优化分割模型和轮廓处理算法 |
| 正常位置不准确 | 摄像头位置变化 | 提供基准线配置功能 |
| 跑偏误报警 | 阈值设置不合理 | 通过实际视频测试调整阈值 |
| 光照影响检测 | 光照变化较大 | 增加不同光照条件的数据 |
| 实时性不足 | 模型计算量较大 | 调整输入分辨率或选择合适模型 |
| 视频抖动 | 摄像头安装不稳定 | 固定摄像头并增加图像稳定处理 |
| 连续误报警 | 单帧判断不稳定 | 采用连续多帧判断机制 |

十、项目最终运行效果

系统运行后，监控画面中实时显示皮带运行状态。系统主要显示皮带轮廓、当前皮带中线、正常运行基准线、偏移角度、偏移距离以及当前运行状态。

正常运行时，皮带当前中线与正常运行基准线基本重合，系统显示“运行正常”。发生跑偏时，当前中线逐渐偏离正常运行基准线，当偏移角度或偏移距离超过设定阈值后，系统显示“皮带跑偏”，并进行报警提示。

十一、项目核心技术路线

本项目的核心思想是：YOLO负责识别和分割皮带，OpenCV负责计算皮带边缘及跑偏程度，PyQt负责将检测结果进行可视化展示。

完整流程为：实际皮带视频 → 图像采集 → YOLO实例分割 → 获得皮带轮廓 → 提取左右边缘 → 计算当前皮带中线 → 获取正常运行基准中线 → 计算中线夹角和最大偏移距离 → 与预设阈值比较 → 正常运行或跑偏报警 → PyQt界面显示。

十二、项目特色

非接触式检测：通过摄像头采集视频，不需要直接接触皮带。

智能视觉识别：利用YOLO实例分割自动提取皮带区域。

定量化判断：不仅判断是否跑偏，还计算跑偏角度和跑偏距离。

实时检测：能够对监控视频进行实时分析。

可配置：正常位置和跑偏阈值可以根据实际场景进行调整。

图形化操作：通过PyQt提供直观的用户操作界面。

便于扩展：后续可以进一步增加皮带撕裂、异物、堆料等异常状态检测功能。

十三、项目结论

本项目拟设计并实现一套基于YOLO实例分割、OpenCV图像处理和PyQt图形化界面的皮带跑偏智能检测与预警系统。系统通过摄像头获取皮带运行视频，利用YOLO模型识别并分割皮带区域，在此基础上提取皮带左右边缘并计算皮带当前运行中线，再与预先设定的正常运行基准线进行比较，通过计算两条中线之间的夹角和最大偏移距离判断皮带是否发生跑偏。当检测结果超过预先设置的报警阈值后，系统进行异常提示，从而实现皮带运行状态的智能化、自动化监测。